表一：抽检中不符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006和《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）标准限值和要求的检测项目和供水单位（直饮水点）

| 供水单位 | 不符合的检测项目 |
| --- | --- |
| 市检察院爱心驿站外直饮水点 | 测得菌落总数为 150 CFU/mL，不符合CJ 94-2005《饮用净水水质标准》限值（50）的要求 |
| 金龙路128号直饮水点 | 测得菌落总数为 130 CFU/mL，不符合CJ 94-2005《饮用净水水质标准》限值（50）的要求 |

表二：供水水厂检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2006 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路 水厂 | 牛头岩 水 厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |  |  | 两路 水厂 | 牛头岩 水 厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |
| 1 | 铁（mg/L） | <0.00090 | <0.00090 | <0.00090 | 0.3 | 22 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 2 | 锰（mg/L） | 0.00100 | 0.00098 | <0.00006 | 0.1 | 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 铜（mg/L） | 0.00047 | 0.00020 | 0.00030 | 1.0 | 24 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 4 | 锌（μg/L） | 1.81 | 7.13 | <0.80 | 1000 | 25 | 溶解性总固体（mg/L） | 138 | 122 | 233 | 1000 |
| 5 | 镉（μg/L） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 5 | 26 | 总硬度（mg/L） | 92.4 | 94.4 | 184.7 | 450 |
| 6 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 | 27 | pH | 7.55 | 7.53 | 7.61 | 6.5～8.5 |
| 7 | 硫酸盐（mg/L） | 25.08 | 24.81 | 38.87 | 250 | 28 | 甲醛（mg/L） 使用臭氧消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.9 |
| 8 | 氯化物（mg/L） | 7.51 | 6.84 | 12.87 | 250 | 29 | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 |
| 9 | 氟化物（mg/L） | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 1.0 | 30 | 挥发酚（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 10 | 硝酸盐（以N计mg/L） | 0.68 | 0.64 | 1.56 | 10 | 31 | 总α放射性（Bq/L） | <0.016 | <0.016 | 0.024 | 0.5 |
| 11 | 氯酸盐（mg/L） 使用二氧化氯消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.70 | 32 | 总β放射性（Bq/L） | 0.072 | 0.058 | 0.080 | 1 |
| 12 | 溴酸盐（mg/L） 使用臭氧消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.01 | 33 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 13 | 亚氯酸盐（mg/L） 使用二氧化氯消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.70 | 34 | 铝（mg/L） | 0.01876 | 0.01072 | 0.02478 | 0.2 |
| 14 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 35 | 砷（μg/L） | 0.25 | 0.20 | 1.12 | 10 |
| 15 | 耐热大肠菌群（MPN/100mL） | -- | -- | -- | 不得检出 | 36 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 16 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 37 | 硒（μg/L） | 0.14 | 0.35 | 0.58 | 10 |
| 17 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | 15 | 38 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 |
| 18 | 浑浊度（NTU） | 0.195 | 0.194 | 0.123 | 1（水源与净水技术条件限制时为3） | 39 | 二氧化氯（mg/L） | -- | -- | -- | ≥0.1,＜0.8 （管网水限值为≥0.02） |
| 19 | 耗氧量（mg/L） | 1.22 | 1.32 | 1.08 | 3（水源限制 原水耗氧量＞6mg/L时为5） | 40 | 一氯胺（总氯）（mg/L） | 0.93 | 1.11 | 0.99 | ≥0.5,＜3 （管网水限值为≥0.05） |
| 20 | 三氯甲烷（μg/L） | 2.98 | 5.54 | 3.38 | 60 | 41 | 氯气及游离氯制剂 （游离氯） （mg/L） | 0.81 | 1.02 | 0.85 | ≥0.3,＜4 （管网水限值为≥0.05） |
| 21 | 四氯化碳（μg/L） | <0.21 | <0.21 | <0.21 | 2 | 42 | 臭氧（mg/L） | -- | -- | -- | ＜0.3 （管网水限值为≥0.02） |

表三：城镇直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 百合园公厕外直饮水点 | 宝圣湖街道直饮水点 | 宝桐路莲花半岛广场直饮水点 | 春华大道与腾芳大道交叉口直饮水点 | 丛岩路移动公厕旁直饮水点 | 福畅路游园直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.3 | 0.92 | 1.31 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 10.9 | 10.75 | 6.35 | 0.43 | 0.3 | 0.4 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.12 | 0.11 | 0.137 | 0.132 | 0.231 | 0.178 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.36 | 7.63 | 7.41 | 7.47 | 7.34 | 7.43 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 1.14 | 3.38 | 9.26 | 1.51 | 1.28 | 1.58 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 4.5 | 6.01 | 20.38 | 4.62 | 4.21 | 4.09 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 11.2 | 32.5 | 129.9 | 2.4 | 5.1 | 3.7 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 1.42 | 0.79 | 0.8 | 0.63 | 0.81 | 0.81 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 28.8 | 81.8 | 270 | 11.92 | 15.07 | 11.32 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 桂馥大道公厕外直饮水点 | 汉渝路58-2-1号直饮水点 | 湖滨西路公厕外直饮水点 | 金航路35号直饮水点 | 金龙路128号直饮水点 | 金石大道红绿灯处直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 130 | 1 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.09 | 0.08 | 1.44 | 1.49 | 0.12 | 0.11 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 0.27 | 0.31 | 7.1 | 8.72 | 0.3 | 0.31 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.119 | 0.17 | 0.175 | 0.145 | 0.096 | 0.133 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.43 | 7.47 | 7.74 | 7.44 | 7.45 | 7.54 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 1.14 | 1.59 | 12.16 | 12.07 | 2.52 | 1.73 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 4.24 | 4.64 | 36.72 | 37.04 | 4.98 | 5.18 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 6.5 | 15.8 | 182.3 | 176.6 | 10.5 | 6.1 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.9 | 0.91 | 0.78 | 0.83 | 0.67 | 0.74 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 19.04 | 28 | 367 | 367 | 29 | 15.49 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 兰桂大道与同盛路交叉口直饮水点 | 柳荫街小游园爱心驿站外直饮水点 | 龙脊广场工具房旁直饮水点 | 龙溪街道门口直饮水点 | 洛碛镇派出所直饮水点 | 洛碛镇新渝社区直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 33 | 15 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.21 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.41 | 0.46 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 8.77 | 7.7 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.149 | 0.311 | 0.109 | 0.101 | 0.107 | 0.103 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.49 | 7.47 | 7.5 | 7.52 | 7.47 | 7.53 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 4.93 | 1.82 | 1.9 | 1.44 | 1.74 | 2.47 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 8.99 | 4.52 | 4.61 | 6.85 | 4.5 | 4.15 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 15.2 | 16.6 | 6.9 | 6.7 | 8.1 | 6.1 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.98 | 0.87 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.58 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 35.9 | 28.8 | 21.28 | 17.42 | 26.2 | 28.2 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绿梦广场公交站旁直饮水点 | 木耳公租房中心广场直饮水点 | 市检察院爱心驿站外直饮水点 | 双凤路211号直饮水点 | 双湖路天宫琴露园直饮水点 | 双湖路与凯木路交会处春天花园公厕外直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 150 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | 0.1 | <0.09 | 0.09 | 0.15 | <0.09 | 0.15 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.1 | 0.16 | 0.1 | 1.49 | 0.1 | <0.08 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 7.54 | 6.59 | 0.33 | 8.4 | 0.3 | 0.31 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.126 | 0.123 | 0.091 | 0.111 | 0.185 | 0.151 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.53 | 7.59 | 7.46 | 7.58 | 7.53 | 7.51 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 5.45 | 0.45 | 2.75 | 12.23 | 1.03 | 1.45 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 6.36 | 3.99 | 5.28 | 37.23 | 4.04 | 4.33 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 71.4 | 2.0 | 11.8 | 174.2 | 7.1 | 3.0 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.85 | 0.89 | 1.3 | 0.8 | 0.76 | 0.8 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 156.6 | 8.78 | 33.1 | 367 | 5.86 | 14.88 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 体育馆公厕二楼直饮水点 | 同茂大道与桂馥大道交界处爱心驿站直饮水点 | 童心桥重庆三峡银行前直饮水点 | 统景镇景区儿童池停车场直饮水点 | 兴科四路十字路口直饮水点 | 渝湖路公厕外直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 10 | 未检出 | 3 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | 0.14 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.65 | 0.28 | <0.08 | 0.27 | 0.1 | 1.45 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 5.48 | 5.42 | 0.29 | 2.95 | 0.26 | 8.81 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.175 | 0.219 | 0.104 | 0.107 | 0.142 | 0.115 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.55 | 7.51 | 7.47 | 7.47 | 7.55 | 7.6 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 2.46 | 0.79 | 1.73 | 1.45 | 1.04 | 12.35 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 5.24 | 4.24 | 4.9 | 6.03 | 4.21 | 37.24 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 29.4 | 5.1 | 5.7 | 11.2 | 7.1 | 177.1 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.74 | 0.78 | 0.68 | 1.19 | 0.73 | 0.77 | 2 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 74.7 | 12.57 | 19.13 | 29.3 | 14.84 | 366 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 渝鲁大道天桥下公交站旁直饮水点 | 玉峰山镇石坪公厕直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 14 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.18 | 0.18 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 0.28 | 6.37 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.166 | 0.115 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.49 | 7.6 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 1.69 | 0.81 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 5.32 | 4.02 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 9.1 | 1.0 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.8 | 0.76 | 2 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 18.3 | 10.13 | —— |

表四：城区管网水日检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查单位 |  |  |  |  | GB 5749-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环山国际管网水水质监测点 | 渝北行政服务 中心管网水 水质监测点 | 桃源居管网水 水质监测点 | 五星路管网水 水质监测点 | 天邻风景东门管网水水质监测点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 色度 （度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 3 | 浑浊度 （NTU） | 0.187 | 0.179 | 0.120 | 0.162 | 0.262 | 1，水源与净水技术条件限制时为3 |
| 4 | 耗氧量(CODMn法，以O2计)（mg/L） | 1.02 | 1.11 | 1.11 | 1.05 | 1.19 | 3，源水耗氧量>6 mg/L时，为5 |
| 5 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 6 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)（mg/L） | 0.67 | 0.43 | 0.51 | 0.48 | 0.67 | ≥0.05 |

表五：城区二次供水检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查单位 |  |  |  |  | GB 5749-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 鹭岭尚品 二次供水 | 松桥大厦二次供水水质监测点 | 建行家属院二次供水水质监测点 | 红树林二次供水水质监测点 | 金色池塘二次供水水质监测点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 色度 （度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 3 | 浑浊度 （NTU） | 0.268 | 0.405 | 0.172 | 0.187 | 0.261 | 1，水源与净水技术条件限制时为3 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 6 | pH （无量纲） | 7.44 | 7.49 | 7.47 | 7.45 | 7.46 | 6.5 ~ 8.5 |
| 7 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 8 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)（mg/L） | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | ≥0.05 |