表一：抽检中不符合《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）标准限值和要求的检测项目和供水单位（直饮水点）

| 供水单位 | 不符合的检测项目 |
| --- | --- |
| 统景镇中心卫生院门前直饮水 | 测得细菌总数为140，不符合CJ 94-2005《饮用净水水质标准》限值（≤50）的要求 |

表二：渝北城区水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.005 | 26 | pH | 7.83 | 7.89 | 7.89 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | ＜0.040 | ＜0.040 | 0.049 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | 0.0084 | 0.0066 | ＜0.0045 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | 0.0001 | 0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | 0.0009 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.04 | 0.03 | 0.11 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | 0.007 | 0.026 | 0.011 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 1.14 | 1.10 | 2.62 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 8.74 | 8.72 | 17.0 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.0099 | 0.0072 | 0.0080 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 23.6 | 24.4 | 35.1 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | ＜0.0003 | ＜0.0003 | 0.0017 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 149 | 142 | 221 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.001 | 0.001 | 0.004 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 100 | 91.9 | 154 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 2.21 | 2.43 | 1.37 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.182 | 0.137 | 0.217 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.12 | ＜0.02 | ＜0.02 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.008 | 0.007 | 0.014 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.017 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.007 | 0.004 | 0.010 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | ＜0.028 | ＜0.028 | 0.028 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.71 | 0.62 | 0.99 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | 0.92 | 0.65 | 1.21 | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.149 | 0.0760 | ＜0.0050 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / |  | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | 0.20 | 0.04 | 0.23 |  |

表三：渝北城区和场镇直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 益寿园门口直饮水 | 翠湖路公厕外直饮水 | 三号桥十字路口桥头直饮水 | 桂馥大道公厕外直饮水 | 公园东路大桥爱心驿站直饮水 | 秋城大道与公园北路交界处爱心驿站直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.44 | 7.32 | 7.51 | 7.61 | 7.42 | 7.81 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 13.1 | 154 | 4.0 | 156 | 25.1 | 162 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 0.67 | 37.4 | 0.63 | 36.8 | 5.30 | 36.4 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 2.29 | 15.5 | 1.57 | 15.6 | 2.69 | 16.6 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.44 | 1.45 | 0.44 | 1.61 | 0.56 | 1.37 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 47.9 | 355 | 23.7 | 354 | 70.2 | 365 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 1.10 | 2.02 | 0.51 | 2.04 | 0.49 | 2.23 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | 0.0002 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0239 | 0.0228 | 0.0182 | 0.0215 | 0.0170 | 0.0287 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 兰桂大道与公园东路交叉口爱心驿站直饮水 | 同茂大道与春华大道交界处公厕旁直饮水 | 和安路与同茂大道交界处爱心驿站直饮水 | 兰桂大道与同盛路交叉口直饮水 | 春华大道与腾芳大道交叉口直饮水 | 空港佳园公租房A区幼儿园旁边直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.28 | 7.60 | 7.42 | 7.38 | 7.33 | 7.54 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 158 | 99.5 | 17.1 | 157 | 153 | 17.1 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 38.7 | 24.4 | 0.90 | 36.8 | 37.9 | 0.41 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 16.0 | 16.8 | 1.83 | 12.8 | 14.5 | 0.72 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 1.53 | 0.84 | 0.40 | 1.37 | 1.37 | 0.32 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 351 | 248 | 44.5 | 357 | 358 | 23.0 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 2.06 | 1.46 | 0.56 | 1.52 | 1.77 | 0.35 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | 0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0249 | 0.0282 | 0.0140 | 0.0211 | 0.0237 | 0.0189 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 丛岩二路移动公厕旁直饮水 | 红石支路公厕外直饮水 | 809车站公厕旁直饮水 | 花卉园门口直饮水 | 绿梦广场公交站旁直饮水 | 兰桂大道与兰馨大道交叉口直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.55 | 7.13 | 7.26 | 7.48 | 7.62 | 7.98 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 16.1 | 155 | 25.1 | 17.1 | 162 | 160 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 1.01 | 36.3 | 0.75 | 0.98 | 42.6 | 41.5 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 1.54 | 14.7 | 1.83 | 1.40 | 19.5 | 19.7 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.28 | 1.45 | 0.24 | 0.24 | 1.69 | 1.70 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 39.0 | 364 | 45.1 | 36.2 | 36.8 | 69.9 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.57 | 1.60 | 0.59 | 0.65 | 1.88 | 2.02 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0289 | 0.0259 | 0.0192 | 0.0023 | 0.0236 | 0.0236 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 市检察院爱心驿站外直饮水 | 康逸园直饮水 | 金石大道红绿灯处直饮水 | 青岗坪立交桥下爱心驿站外直饮水 | 玉峰山镇石坪广场直饮水 | 石船镇场镇转盘石南街左侧超市旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.15 | 7.66 | 8.05 | 7.55 | 7.44 | 7.64 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 159 | 159 | 161 | 158 | 163 | 161 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 42.2 | 39.3 | 43.2 | 41.7 | 42.2 | 44.1 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 19.8 | 19.5 | 19.5 | 17.8 | 20.3 | 20.2 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 1.60 | 1.64 | 1.60 | 1.85 | 1.52 | 1.44 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 22.1 | 232 | 128 | 81.0 | 38.2 | 62.2 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 2.14 | 1.96 | 2.00 | 1.76 | 2.07 | 2.06 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | 0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | 0.0001 | ＜0.0001 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0186 | 0.0205 | 0.0192 | 0.0187 | 0.0175 | 0.0175 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石船镇麻柳场镇天宫社区居民委员会旁直饮水 | 统景镇重庆动监旁直饮水 | 统景镇工商所旁直饮水 | 洛碛镇张关社区直饮水 | 大湾镇红竹街社区居委会直饮水 | 古路镇多宝街131号直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.02 | 7.71 | 7.86 | 6.86 | 7.92 | 7.78 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 160 | 162 | 167 | 155 | 166 | 169 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 45.0 | 36.7 | 21.2 | 37.4 | 36.2 | 36.7 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 20.3 | 16.9 | 17.1 | 12.1 | 18.1 | 12.3 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 1.48 | 0.32 | 0.28 | 0.88 | 1.52 | 1.40 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 12.8 | 378 | 374 | 344 | 373 | 374 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 2.05 | 1.83 | 1.84 | 3.39 | 1.94 | 1.32 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | 0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0184 | ＜0.0002 | 0.0171 | 0.0038 | 0.0163 | 0.0134 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | 9 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 渝鲁大道桥下公厕外直饮水 | 渝鲁大道天桥下公交车站旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.87 | 7.90 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 165 | 161 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 20.5 | 35.7 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 9.27 | 17.8 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 1.32 | 1.44 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 375 | 376 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.99 | 1.92 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0159 | 0.0067 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表四：渝北城区管网水检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 桃源居管网水 | 双龙东路管网水 | 重庆韩丰模具有限公司管网水 | 长安锦绣城管网水 | 市卫生监督局管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.97 | 1.77 | 1.61 | 1.69 | 1.69 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.06 | 0.15 | 0.37 | 0.72 | 0.83 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |