2023年渝北区9月份城镇供水水质抽样监测公示

2023年9月，重庆市渝北区城市管理局委托众信检测认证（重庆）有限公司对渝北区3家供水单位的出厂水、33个直饮水点饮水口、5个管网水进行了水质监测。悦来水厂、两路水厂及牛头岩水厂按出厂水43项进行检测；渝北城区和场镇直饮水饮水口出水按照《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）进行19项检测；渝北城区管网水按照管网水日常检测项目进行检测。

结果表明，不符合《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）标准限值要求的检测项目和供水单位（直饮水点）详见表一，其余抽检指标均达标，详见表二表三表四。

（咨询电话：67820021）

表一：抽检中不符合《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）标准限值和要求的检测项目和供水单位（直饮水点）

| 供水单位 | 不符合的检测项目 |
| --- | --- |
| 兰桂大道与公园东路交叉口爱心驿站外直饮水 | 测得细菌总数为100，不符合CJ 94-2005《饮用净水水质标准》限值（≤50）的要求 |
| 和安路与同茂大道交界处爱心驿站直饮水 | 测得细菌总数为220，不符合CJ 94-2005《饮用净水水质标准》限值（≤50）的要求 |
| 悦港大道与秋成大道交界处移动公厕旁直饮水 | 测得细菌总数为210，不符合CJ 94-2005《饮用净水水质标准》限值（≤50）的要求 |

表二：渝北城区水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 1 | 未检出 | 1 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.005 | 26 | pH | 7.23 | 7.13 | 7.04 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | 0.041 | ＜0.040 | 0.085 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | 0.0076 | 0.0182 | ＜0.0045 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.0002 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | 0.0064 | 0.0070 | ＜0.0005 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.07 | 0.07 | 0.05 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | 0.002 | 0.037 | 0.003 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 0.99 | 0.98 | 0.88 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 9.12 | 8.36 | 10.9 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.0120 | 0.0091 | 0.0082 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 24.4 | 32.3 | 33.2 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | ＜0.0003 | ＜0.0003 | 0.0015 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 139 | 140 | 144 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.002 | 0.001 | 0.005 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 84.6 | 84.7 | 144 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 2.09 | 2.19 | 1.28 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.233 | 0.168 | 0.235 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.010 | 0.008 | 0.009 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | 0.018 | 0.016 | 0.024 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.008 | 0.006 | 0.008 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.75 | 0.76 | 1.21 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | 0.92 | 0.80 | 1.28 | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.281 | 0.191 | 0.0254 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / |  | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | 0.16 | 0.01 | ＜0.01 |  |

表三：渝北城区和场镇直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空港广场直饮水 | 空港西路公交起点站直饮水 | 名人港湾一期凤鸣文华体育公园直饮水 | 宏锦路公厕外直饮水 | 双凤路211号直饮水 | 渝湖路公厕外直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.81 | 7.25 | 7.65 | 7.35 | 7.39 | 7.49 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 4.0 | 107 | 10.7 | 133 | 147 | 149 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | ＜0.50 | 17.6 | 1.27 | 33.4 | 38.6 | 35.6 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 0.41 | 11.7 | 1.76 | 13.0 | 13.9 | 13.9 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.32 | 0.60 | 0.52 | 1.59 | 1.64 | 1.60 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 10.8 | 267 | 41.6 | 334 | 353 | 355 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.15 | 1.15 | 0.41 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0147 | 0.0288 | 0.0218 | 0.0267 | 0.0255 | 0.0246 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三号桥十字路口桥头直饮水 | 绿梦广场公交站旁直饮水 | 五星园公交站直饮水 | 同茂大道与春华大道交界处公厕旁直饮水 | 兰馨大道与同茂大道交界处环卫驿站直饮水 | 市检察院爱心驿站外直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.92 | 7.50 | 7.65 | 7.94 | 7.98 | 7.58 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 12.1 | 149 | 98.7 | 12.3 | 5.0 | 149 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 0.99 | 37.8 | 15.6 | 1.36 | 0.78 | 44.6 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 1.58 | 14.1 | 9.93 | 2.06 | 0.74 | 14.4 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 1.04 | 1.52 | 0.72 | 0.32 | 1.59 | 1.64 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 32.9 | 354 | 124 | 22.1 | 9.29 | 174 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.39 | 1.19 | 1.06 | 0.40 | 0.19 | 1.18 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0210 | 0.0214 | 0.0211 | 0.0126 | 0.0127 | 0.0256 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 和庆路与同辉路交界处移动公厕旁直饮水 | 丛岩二路移动公厕旁直饮水 | 和孝路与城兴路交叉口爱心驿站外直饮水 | 春华大道与兰桂大道交叉口直饮水 | 兰桂大道与兰馨大道交叉口直饮水 | 汇祥芸街（永辉超市）直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.87 | 7.96 | 7.59 | 7.61 | 7.56 | 7.98 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 44.3 | 10.0 | 145 | 145 | 143 | 10.1 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 7.85 | 1.18 | 38.4 | 31.5 | 32.6 | 1.54 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 4.68 | 1.51 | 13.3 | 12.9 | 13.6 | 1.74 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 1.60 | 1.52 | 1.32 | 1.36 | 1.60 | 0.28 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 60.8 | 17.4 | 336 | 328 | 331 | 27.4 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.67 | 0.37 | 1.18 | 1.18 | 1.25 | 0.76 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | 0.0011 | 0.0011 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0170 | 0.0239 | 0.0176 | 0.0194 | 0.0230 | 0.0140 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新城广场爱心驿站直饮水 | 春华大道与腾芳大道交叉口直饮水 | 体育馆公厕一楼直饮水 | 公园西路与中二路交界处爱心驿站直饮水 | 秋成大道与公园北路交界处爱心驿站直饮水 | 金龙路128号直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.31 | 7.36 | 7.51 | 7.94 | 7.62 | 7.85 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 145 | 144 | 75.5 | 8.1 | 16.1 | 147 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 32.3 | 30.8 | 7.40 | 2.87 | 2.23 | 34.1 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 13.9 | 12.7 | 8.19 | 2.29 | 1.82 | 13.6 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 1.44 | 1.44 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | 1.85 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 329 | 330 | 188 | 29.4 | 37.3 | 326 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 1.18 | 1.20 | 1.00 | 0.32 | 0.40 | 1.14 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | 0.0011 | 0.0015 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | 0.0011 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0188 | 0.0195 | 0.0163 | 0.0156 | 0.0183 | 0.0145 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 2 | 1 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 紫园路公厕旁直饮水 | 盘溪河公园直饮水 | 余松路天桥下直饮水 | 龙头寺路小游园处直饮水 | 金锦路车管所公厕外直饮水 | 宝圣东路一巷14号直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 8.04 | 7.92 | 8.12 | 7.78 | 7.99 | 8.02 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 149 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 10.1 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 34.8 | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 1.52 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 13.6 | 0.90 | 0.97 | 0.92 | 0.97 | 1.32 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 1.88 | 0.36 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 0.32 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 213 | 68.5 | 69.6 | 26.4 | 22.6 | 23.3 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 1.09 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | 0.0011 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0184 | 0.0163 | 0.0185 | 0.0184 | 0.0174 | 0.0205 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表四：渝北城区管网水日检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机场宾馆管网水 | 渝北区两江小学管网水 | 重医附三院管网水 | 松树桥管网水 | 长安华都管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.44 | 2.41 | 1.93 | 1.85 | 1.89 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.37 | 0.49 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |