表一：水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽检单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽检单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 15 | 22 | 7 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 26 | pH | 7.45 | 7.48 | 7.77 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | ＜0.0005 | 0.0022 | 0.0022 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 0.63 | 0.73 | 1.31 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 9.24 | 9.58 | 13.8 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.00040 | 0.00036 | 0.00012 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 22.7 | 23.1 | 32.1 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 146 | 148 | 208 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.00065 | 0.00060 | 0.00021 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 101 | 110 | 154 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.91 | 1.88 | 1.26 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.0176 | 0.0160 | 0.0054 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.0045 | 0.0055 | 0.0048 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.0176 | 0.0215 | 0.0132 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.86 | 1.05 | 1.07 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | / | / | / | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.262 | 0.297 | 0.156 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | / | / | / | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / | / | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | / | / | / | / |

表二：直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽检点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宝圣湖街道兴科大道蘭亭心都会广场（编号：072） | 宝圣湖街道兴科大道永辉超市前（编号：074） | 兴科四路十字路口（编号：027） | 区行政服务中心（原华辰广场）（编号：083） | 中央公园中央广场东侧 | 中央公园中央广场西侧 | 标准限值 |
| 1 | pH(-） | 7.41 | 7.52 | 7.38 | 7.52 | 7.32 | 7.45 | 6.0-8.5 |
| 2 | 电导率(μS/cm) | 51.2 | 14.1 | 19.6 | 18.4 | 70.7 | 83.4 | - |
| 3 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 4 | 浑浊度(NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 5 | 臭和味(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 |
| 6 | 肉眼可见物(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 总硬度（以CaCO3计）(mg/L) | 22.1 | 41.3 | 10.4 | 9.4 | 18.0 | 38.1 | ≤300 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 0.79 | 0.74 | 0.67 | 0.80 | 0.46 | 0.64 | ≤2.0 |
| 9 | 挥发酚类（以苯酚计）(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 10 | 硫酸盐(mg/L) | ＜0.75 | ＜0.75 | ＜0.75 | ＜0.75 | 2.63 | 3.24 | ≤100 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | ＜0.15 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.35 | 0.87 | ≤10 |
| 12 | 砷(mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 13 | 汞(mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 14 | 铬（六价）(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 15 | 铅(mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 16 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100ml水样中不得检出 |
| 17 | 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | ≤50 |
| 18 | 氯化物(mg/L) | 0.46 | 0.85 | 1.19 | 1.07 | 2.34 | 4.78 | ≤100 |
| 19 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.00015 | 0.00012 | 0.00009 | 0.00014 | 0.00013 | 0.00023 | ≤0.03 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽检点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 同茂大道与春华大道交界处公厕旁（编号：082） | 同茂隧道出口（编号：161） | 汇祥芸街（永辉超市）（编号：080） | 黄桷坪公园广场直饮水 | 黄桷坪公园门球场直饮水 | 空港广场（编号：078） | 标准限值 |
| 1 | pH(-） | 7.38 | 7.41 | 7.28 | 7.38 | 7.42 | 7.48 | 6.0-8.5 |
| 2 | 电导率(μS/cm) | 52.5 | 53.9 | 22.2 | 426 | 25.9 | 20.9 | - |
| 3 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 4 | 浑浊度(NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 5 | 臭和味(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 |
| 6 | 肉眼可见物(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 总硬度（以CaCO3计）(mg/L) | 15.8 | 12.2 | 9.42 | 18.4 | 14.2 | 8.22 | ≤300 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 0.67 | 0.39 | 0.52 | 0.80 | 0.42 | 0.73 | ≤2.0 |
| 9 | 挥发酚类（以苯酚计）(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 10 | 硫酸盐(mg/L) | ＜0.75 | 0.86 | ＜0.75 | 36.7 | ＜0.75 | ＜0.75 | ≤100 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 0.36 | 0.54 | 0.33 | 1.39 | 0.27 | 0.18 | ≤10 |
| 12 | 砷(mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 13 | 汞(mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 14 | 铬（六价）(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 15 | 铅(mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 16 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100ml水样中不得检出 |
| 17 | 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ≤50 |
| 18 | 氯化物(mg/L) | 1.39 | 1.62 | 1.05 | 27.1 | 1.09 | 0.70 | ≤100 |
| 19 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.00007 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00018 | 0.00007 | 0.00007 | ≤0.03 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽检点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 晚晴园湖边公厕旁 | 新城广场爱心驿站（编号：037） | 春华大道与兰桂大道交叉口（编号：038） | 圣名公厕内 | 盘溪河公园（编号：063） | 金龙路1号天桥（编号：062） | 标准限值 |
| 1 | pH(-） | 7.21 | 7.32 | 7.38 | 7.40 | 7.45 | 7.52 | 6.0-8.5 |
| 2 | 电导率(μS/cm) | 467 | 218 | 121 | 81.9 | 41.9 | 525 | - |
| 3 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 4 | 浑浊度(NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 5 | 臭和味(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 |
| 6 | 肉眼可见物(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 总硬度（以CaCO3计）(mg/L) | 147 | 118 | 53.9 | 32.1 | 19.9 | 151 | ≤300 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 0.42 | 0.54 | 0.49 | 0.58 | 0.62 | 1.81 | ≤2.0 |
| 9 | 挥发酚类（以苯酚计）(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 10 | 硫酸盐(mg/L) | 35.8 | 28.5 | 2.52 | 2.21 | 1.11 | 36.1 | ≤100 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 1.33 | 1.38 | 1.13 | 0.79 | 0.25 | 1.31 | ≤10 |
| 12 | 砷(mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 13 | 汞(mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 14 | 铬（六价）(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 15 | 铅(mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 16 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100ml水样中不得检出 |
| 17 | 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 2 | ≤50 |
| 18 | 氯化物(mg/L) | 13.7 | 13.6 | 7.32 | 4.12 | 1.11 | 23.9 | ≤100 |
| 19 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.00010 | 0.00012 | 0.00015 | 0.00008 | 0.00011 | 0.00008 | ≤0.03 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽检点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 辰心公园 | 大龙山公园门口（编号：052） | 红石支路公厕外（编号：144) | 环雅公园一号公厕 | 环雅公园二号公厕 | 沐仙湖公园北门广场旁 | 标准限值 |
| 1 | pH(-） | 7.48 | 7.36 | 7.35 | 7.68 | 7.49 | 7.23 | 6.0-8.5 |
| 2 | 电导率(μS/cm) | 415 | 18.7 | 59.5 | 228 | 504 | 484 | - |
| 3 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 4 | 浑浊度(NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 5 | 臭和味(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 |
| 6 | 肉眼可见物(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 总硬度（以CaCO3计）(mg/L) | 148 | 155 | 14.0 | 149 | 148 | 146 | ≤300 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 0.86 | 1.16 | 0.35 | 1.47 | 1.04 | 0.86 | ≤2.0 |
| 9 | 挥发酚类（以苯酚计）(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 10 | 硫酸盐(mg/L) | 37.4 | 37.7 | ＜0.75 | 36.2 | 41.5 | 36.4 | ≤100 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 1.33 | 1.34 | 0.41 | 1.35 | 1.30 | 1.07 | ≤10 |
| 12 | 砷(mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 13 | 汞(mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 14 | 铬（六价）(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 15 | 铅(mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 16 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100ml水样中不得检出 |
| 17 | 菌落总数(CFU/mL) | 24 | 22 | 21 | 5 | 11 | 12 | ≤50 |
| 18 | 氯化物(mg/L) | 26.2 | 13.2 | 1.00 | 14.4 | 14.0 | 17.3 | ≤100 |
| 19 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.00011 | 0.00015 | 0.00004 | 0.00017 | 0.00020 | 0.00006 | ≤0.03 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽检点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 渝鲁园办公室旁 | 区人才市场前（编号：081) | 双龙湖公园三号桥下 | 双龙湖公园龙祥街附近 | 双龙湖公园塘坎 | 空港佳园公租房A区幼儿园旁边（编号：086） | 标准限值 |
| 1 | pH(-） | 7.67 | 7.89 | 7.20 | 7.31 | 7.19 | 7.34 | 6.0-8.5 |
| 2 | 电导率(μS/cm) | 247 | 18.2 | 104 | 11.2 | 21.4 | 39.7 | - |
| 3 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 4 | 浑浊度(NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 5 | 臭和味(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 |
| 6 | 肉眼可见物(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 总硬度（以CaCO3计）(mg/L) | 163 | 12.6 | 48.3 | 14.0 | 15.6 | 16.2 | ≤300 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 1.48 | 0.46 | 1.14 | 0.57 | 0.52 | 1.17 | ≤2.0 |
| 9 | 挥发酚类（以苯酚计）(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 10 | 硫酸盐(mg/L) | 40.6 | ＜0.75 | 10.1 | ＜0.75 | ＜0.75 | 2.43 | ≤100 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 1.39 | 0.26 | 0.56 | ＜0.15 | <0.15 | 0.28 | ≤10 |
| 12 | 砷(mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 13 | 汞(mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 14 | 铬（六价）(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 15 | 铅(mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 16 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100ml水样中不得检出 |
| 17 | 菌落总数(CFU/mL) | 24 | 26 | 9 | 14 | 12 | 20 | ≤50 |
| 18 | 氯化物(mg/L) | 15.4 | 1.20 | 4.40 | 0.49 | 0.61 | 1.21 | ≤100 |
| 19 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.00007 | 0.0002 | 0.00011 | 0.00007 | 0.00009 | 0.00011 | ≤0.03 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五星园公交站（编号：069） | 益寿园门口（编号：070） | 绿意园（编号：088） | 标准限值 |
| 1 | pH(-） | 7.46 | 7.34 | 7.52 | 6.0-8.5 |
| 2 | 电导率(μS/cm) | 21.5 | 33.8 | 14.2 | - |
| 3 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 4 | 浑浊度(NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 5 | 臭和味(-) | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 |
| 6 | 肉眼可见物(-) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 总硬度（以CaCO3计）(mg/L) | 22.1 | 19.3 | 14.3 | ≤300 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 0.82 | 0.70 | 0.76 | ≤2.0 |
| 9 | 挥发酚类（以苯酚计）(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 10 | 硫酸盐(mg/L) | ＜0.75 | ＜0.75 | ＜0.75 | ≤100 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 0.23 | 0.24 | 0.15 | ≤10 |
| 12 | 砷(mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 13 | 汞(mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 14 | 铬（六价）(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 15 | 铅(mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 16 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100ml水样中不得检出 |
| 17 | 菌落总数(CFU/mL) | 26 | 24 | 14 | ≤50 |
| 18 | 氯化物(mg/L) | 0.63 | 0.86 | 0.51 | ≤100 |
| 19 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.00011 | 0.00012 | 0.00006 | ≤0.03 |

表三：管网水检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽检点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 海桐路601公交站洗手池出水口 | 渝澳大道中国石油渝北鸿恩寺加油站厕所洗手池出水口 | 重庆市妇幼保健院教学培训中心1楼厕所洗手池出水口 | 宝石路社区党群服务中心1楼厕所洗手池出水口 | 机场T2航站楼出租车停车场厕所洗手池出水口 | 木耳营业厅厕所洗手池出水口 | 兴隆镇派出所1楼厕所洗手池出水口 | 古路镇古路村便民服务中心1楼厕所洗手池出水口 | 龙兴镇政府食堂洗手池出水口 | 石船家园一期客服中心厕所洗手池出水口 | 洛碛镇政府1楼厕所洗手池出水口 | 玉峰山中心卫生院1楼男厕所拖把池出水口 | 标准限值 |
| 1 | 菌落总数（CFU/ml） | 14 | 12 | 22 | 26 | 26 | 24 | 12 | 16 | 6 | 1 | 6 | 3 | ≤100 |
| 2 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 5 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.57 | 1.45 | 1.47 | 1.24 | 1.22 | 1.91 | 1.27 | 1.91 | 1.03 | 1.67 | 1.05 | 1.43 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.48 | 0.41 | 0.36 | 0.48 | 0.25 | 0.74 | 0.06 | 0.05 | 0.70 | 0.32 | 0.44 | 0.24 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |