渝北龙山重庆誉盛建设工程有限公司“11·4”一般起重伤害事故调查处理

结案情况公示

2023年11月4日16时40分左右，在重庆市渝北区龙山街道松石南路15号（施工编号29#楼）顶楼发生一起起重伤害事故，导致1人死亡，直接经济损失约160万。

接事故报告后，区应急局、重庆渝北城市更新建设有限公司、龙山街道办事处、龙山派出所等单位人员及时赶赴现场，对现场进行处置。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》的相关规定，经区政府授权委托，成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、区公安分局、区总工会、区住房和城乡建委、龙山街道办事处等单位人员参加的渝北龙山重庆誉盛建设工程有限公司“11·4”一般起重伤害事故调查组（以下简称调查组）。同时，邀请渝北区人民检察院派员参加事故调查工作，并邀请重庆市应急管理专家库3名专家作为专家组成员参与事故调查，对事故展开全面调查。

目前，该起生产安全事故，已经重庆市渝北区人民政府批复结案。现向社会公示：

一、事故直接原因

（一）直接原因

1. 小型独臂吊机（以下简称吊机）配重不规范，吊机钢丝绳排列不整齐。现场使用的吊机及旋转机座配重不合理，当出现冲击荷载时，左右侧配重不足，且未使用固定装置固定吊机，违反重庆誉盛建设工程有限公司制定的《小型独臂吊机施工方案》3.1吊机安装的规定；起重钢丝绳排列不整齐松散重叠斜绕产生冲击荷载，违反《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）中4.7.11的规定，导致事故发生。

2. 未正确使用劳动防护用品。李XX站立在屋顶隔热层上操作吊机，临边作业未佩戴和系挂安全带，其行为违反了《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）中2.0.5的规定。

（二）间接原因

1. 隐患排查整改不到位。重庆誉盛建设工程有限公司项目经理未按规定带班生产，违反《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》第十一条，重庆誉盛建设工程有限公司未及时发现并消除项目经理、安全员等安全生产管理人员未在项目部履职的安全隐患，且未及时发现并消除从业人员未正确使用劳动防护用品的安全隐患，也未及时发现并消除作业现场吊机配重不规范，吊机钢丝绳排列不整齐的安全隐患。

2. 隐患督促整改不到位。福建越众日盛建设咨询有限公司发现重庆誉盛建设工程有限公司项目经理、安全员等管理人员到岗履职不到位的安全隐患后，未要求施工单位暂时停止施工，也未认真督促重庆誉盛建设工程有限公司进行整改。

3. 监理不到位。福建越众日盛建设咨询有限公司未对现场使用的吊机进行吊装作业前的检查验收，吊装作业过程中也未按监理细则要求实施旁站监理。

二、事故处理情况

对重庆誉盛建设工程有限公司处以叁拾捌万元人民币罚款的行政处罚，对福建越众日盛建设咨询有限公司处以叁拾陆万元人民币罚款的行政处罚，对重庆誉盛建设工程有限公司执行董事谢某某处以罚款肆万元人民币的行政处罚，对福建越众日盛建设咨询有限公司项目总监理工程师梅某某处以罚款贰万元人民币的行政处罚。

重庆市渝北区应急管理局

2024年1月29日