重庆市渝北区应急管理局

重庆市渝北区供销合作社

文件件

渝北应急〔2024〕46号

重庆市渝北区应急管理局

重庆市渝北区供销合作社

关于印发重庆市渝北区烟花爆竹零售经营

布点规划方案的通知

各镇人民政府、街道办事处：

现将《重庆市渝北区烟花爆竹零售经营布点规划方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

（此件公开发布）

重庆市渝北区应急管理局        重庆市渝北区供销合作社

2024年10月30日

重庆市渝北区烟花爆竹零售经营

布点规划方案

为进一步加强全区烟花爆竹零售经营的安全管理，维护烟花爆竹零售经营市场秩序，规范烟花爆竹经营行为，有效防范安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《烟花爆竹安全管理条例》《烟花爆竹经营许可实施办法》《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）、《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ4128-2019）、《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）等法律法规、规范标准，结合全区实际，特制定本方案如下。

一、总体目标

通过此次规划，使全区烟花爆竹零售经营点的布局更趋合理，形成一个安全规范、便民利民、竞争有序，与全区经济社会发展、人民生活需求和安全生产要求相适应的烟花爆竹零售经营布点网络。

二、基本原则

我区烟花爆竹零售经营布点按照“保障安全、统一规划、乡村延伸、方便群众、合理布局、总量控制、适度竞争”的总体原则，综合各镇、街区域面积、人口总量、人民群众需求、人口集聚地及各镇、街建议意见等情况进行合理规划。根据《重庆市燃放烟花爆竹管理条例》和《重庆市渝北区人民政府关于加强重庆江北国际机场净空保护的通告》（渝北府发〔2021〕8号）要求，木耳镇、古路镇、玉峰山镇及全区所有街道不纳入布点规划，在大盛镇、茨竹镇、洛碛镇全境和大湾镇、统景镇、兴隆镇、石船镇、龙兴镇不在禁放区域和机场净空范围的区域内进行布点规划。全区烟花爆竹零售店（点）规划总数为118个（各镇布点数量详见附件1）。

三、许可条件

对烟花爆竹零售经营许可的申办工作，按照相关法律法规和文件的要求，做到公开、公平、公正，并结合实际，坚持一手抓要件审查，一手抓现场审核，从源头上严格把关。为切实提升烟花爆竹零售经营场所本质安全，全区烟花爆竹零售经营实行专店销售，即在商店内依法仅从事烟花爆竹零售业务，且主要负责人需要经过安全培训合格，销售人员经过安全知识教育。零售经营场所还应当符合下列条件：

（一）选址及外部距离。

1．符合区级零售经营布点规划。

2．应选择在消防车辆可以顺畅到达的区域；不应设置在军事管理区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内；不应设置在居民集中居住小区内、地下室或半地下室、桥下、涵洞、三层以上建筑物内；不应与居住场所设置在同一建筑物内；不应设置在其地下、室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内；不应设置在电压高于1KV的电力线路下方。

3．外部距离：与220KV及以上的区域变电站围墙和220KV以上的架空输电线路最小外部距离不得低于70m；与学校、医院、幼儿园、养老院、集贸市场、文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆、图书馆、危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所边缘最小外部距离不得低于100m；与其他烟花爆竹零售经营场所最小外部距离不得低于50m。采用临时建筑物，及两个烟花爆竹零售经营场所之间门、窗等洞口直接相对时，两个烟花爆竹零售经营场所之间最小外部距离不得低于80m。

（二）面积和存放限量。

1．面积：烟花爆竹零售经营场所的使用面积不应小于10㎡，且不应大于200㎡。

2．存放限量：烟花爆竹零售店允许存放烟花爆竹数量，应根据其周边环境和使用面积确定。烟花爆竹零售店允许存放的总药量不超过300kg，总箱数不超过300箱，且应同时符合以下规定：零售经营场所使用面积＞10㎡且≤15㎡，最大允许存放烟花爆竹总药量70kg，最大允许存放烟花爆竹总箱数70箱；零售经营场所使用面积＞15㎡且≤25㎡，最大允许存放烟花爆竹总药量100kg，最大允许存放烟花爆竹总箱数100箱；零售经营场所使用面积＞25㎡且≤35㎡，最大允许存放烟花爆竹总药量140kg，最大允许存放烟花爆竹总箱数140箱；零售经营场所使用面积＞35㎡且≤50㎡，最大允许存放烟花爆竹总药量190kg，最大允许存放烟花爆竹总箱数190箱；零售经营场所使用面积＞50㎡且≤70㎡，最大允许存放烟花爆竹总药量250kg，最大允许存放烟花爆竹总箱数250箱；零售经营场所使用面积＞70㎡且≤200㎡，最大允许存放烟花爆竹总药量300kg，最大允许存放烟花爆竹总箱数300箱。

（三）平面布置。

1．当烟花爆竹零售经营场所建筑物与其他场所联建时应符合如下要求：零售经营场所与其他方面不应有楼梯或洞口相通；零售经营场所正上方房间不应作为营业场所，不应作为培训教室、会议室，不应有人员留宿。

2．不应将烟花爆竹零售经营场所作为其他生产、经营和生活等场所的进出通道，不应设置床铺。

3．烟花爆竹零售经营场所采用临时建筑物时，应独立设置。

（四）建筑结构。

1．建筑物可采用现浇钢筋混凝土框架结构，也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构、砌体承重结构、刚架结构等，也可采用拼接式板房。

2．建筑物的耐火等级应符合GB50016的规定，且不应低于三级。当建筑物独立设置且与其他建筑物相距超过12m时，其耐活等级可为四级。

3．烟花爆竹零售经营场所与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180毫米的密实砖墙，或者耐火极限不低于3小时的其他密实墙，隔墙上不应设置门窗和洞口。

4．外墙门窗等洞口与其正上方房间对应开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙，或挑出宽度不小于1m、长度不小于开口宽度的防火挑檐，或安装挑出宽度不小于1m、长度不小于开口宽度的不燃材料制作的雨搭。

5．安全出口应通畅。建筑面积不大于100㎡时，可设1个安全出口；建筑面积大于100㎡时，安全出口不应少于2个；店内任意一点至安全出口的距离不应大于15m；顾客进出的宽度不应小于1.5m，搬运产品进出的门洞宽不宜小于1.2m。

6．安全疏散门宜采用向外开启的平开门。采用其他形式的门时，应符合消防安全疏散要求。

（五）电气与消防。

1．在零售场所醒目位置设置“严禁烟火”、“易燃易爆”，以及周边设置“严禁燃放烟花爆竹”等安全警示标识。

2．不应采用产生明火和有强热辐射的采暖设备；采暖宜选用水暖，且产品与采暖设备的距离应不小于30厘米。

3．烟花爆竹零售经营场所周围25m范围内若有明火或散发火花地点，两者之间应有不燃材料实体隔挡。

4．配备必要的消防器材，应配备至少两具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器放置位置应便于取用。使用面积不大于100㎡时，应至少配备2具；使用面积大于100㎡时，应至少配备4具且分为2个设置点。

5．烟花爆竹零售经营场所的电气线路不应有明接头。

6．禁止使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具，电气线路应穿钢管敷设，也可采用带有阻燃护套电缆或阻燃型绝缘导线。线路接头处可采用防护等级不低于IP54的接线盒。

7．采用非防爆型电器时，电器应与产品保持不小于1.2米的水平投影距离。

（六）法律、法规规定的其他条件。

在满足条件的基础上，优先考虑经营场地开阔、安全条件好和有烟花爆竹销售经验的申请人，条件相近的，以申请时间的先后次序决定。

四、申办材料

烟花爆竹零售经营者申请领取零售许可证时，应当向区应急管理部门提出申请，提交如下材料，并对其真实性负责：

（一）烟花爆竹经营（零售）许可证申请书；

（二）零售点及其周围安全条件说明；

（三）主要负责人、销售人员（安全员）经安全培训机构进行安全培训，取得的考核合格证明材料；（复印件）

（四）负责人、销售人员（安全员）身份证复印件。

（五）工商营业执照；（复印件）

（六）经营场所房屋产权证或租赁证明；（复印件）

五、申办程序

每个申报的烟花爆竹零售经营店，需将申报材料报至属地镇政府，属地政府按照布点规划，统一收集汇总后，将烟花爆竹经营的申报材料于每年12月15日前报送至区应急管理局。区应急管理局接件受理后，组织工作人员在镇政府的配合下，对零售经营场所基本条件和周边安全条件进行现场核查，符合条件的按有关规定审批发证。

六、强化监管

（一）申请人要先到市场监管部门办理工商营业执照，做到合法经营。烟花爆竹经营（零售）许可证有效期满后拟继续从事烟花爆竹零售经营活动，或者在有效期内变更零售点名称、主要负责人、零售场所和许可范围的，应当重新申请取得烟花爆竹经营（零售）许可证。

（二）零售经营者应当在经营场所显著位置悬挂烟花爆竹经营（经营）许可证正本，不得出租、出借、转让、买卖、冒用或者使用伪造的烟花爆竹经营（零售）许可证；不准走街串巷销售、离店经营、沿街摆卖，做到专人管理、专人销售，不得擅自降低安全条件。

（三）零售经营者应当向本区批发企业采购烟花爆竹，不得采购、储存和销售礼花弹等应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹；不得采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹和产品质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹。

（四）禁止在烟花爆竹经营（零售）许可证载明的零售场所以外储存烟花爆竹。零售经营场所存放的烟花爆竹品种、数量，不得超过烟花爆竹经营（零售）许可证载明的范围和限量。禁止未经许可经营、超许可范围经营、许可证过期继续经营烟花爆竹。

（五）建立烟花爆竹零售经营适度竞争机制。对以欺骗、贿赂等不正当手段取得烟花爆竹经营（零售）许可证的，应当予以撤销；取得烟花爆竹经营（零售）许可证的单位依法终止烟花爆竹经营活动的，依法注销其烟花爆竹经营（零售）许可证；对发现销售非法生产、经营的烟花爆竹的和销售礼花弹等按照国家标准规定应当由专业人员燃放的烟花爆竹等行为且情节严重的，吊销其烟花爆竹经营（零售）许可证；对出租、出借、转让、买卖烟花爆竹经营（零售）许可证的，依法撤销其烟花爆竹经营许可证，不再批准该经营者的申请。

（六）统一标志标牌。为进一步提高烟花爆竹打非治违的辨识度和增强群众购买合格烟花爆竹产品的分辨度，全区烟花爆竹零售点必须统一招牌设计、统一标识名称、统一编号，由各镇政府负责对本辖区内烟花爆竹零售点实行统一编号，招牌标识名称须与《烟花爆竹经营（零售）许可证》上名称完全一致（如××镇烟花爆竹零售×店），门店内醒目位置张贴《营业执照》、《烟花爆竹（零售）经营许可证》和统一规范的安全警示标志，安全管理制度、从业人员资质上墙。

七、责任追究

为更好地为群众服务，方便群众申请办理，相关镇要在布点规划数量内科学合理布局，统筹协调本辖区申请办证事宜，辖区内烟花爆竹零售经营店个数不得超过本辖区最大规划布点个数，原则上由各镇负责收集本辖区内所有申请烟花爆竹零售经营的申办材料，集中统一报送至区应急局。按照“谁审批、谁监管、谁负责”和“属地监管”的原则，实施责任追究制度。凡是对不按规定放宽准入条件进行初审和核查的，以及审核、审批、发证把关不严等造成影响的，将严格按照有关规定追究相关人员责任。

本方案自发布之日起施行，《重庆市渝北区应急管理局关于印发重庆市渝北区烟花爆竹零售经营店（点）布点规划的通知》（渝北应急〔2021〕93号）同时废止。

附件： 1.重庆市渝北区烟花爆竹零售经营布点规划

2.烟花爆竹经营（零售）许可证申请书

3.烟花爆竹零售经营场所安全条件情况表

4.烟花爆竹零售经营场所安全条件现场核查表

重庆市渝北区应急局办公室               2024年10月30日印发